| # FICHE DE DONNEES DE SECURITE # (Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878) | ## Page : 1/15 |
| --- | --- |
|  | ##### Révision n°: 3 |
|  | Date : 03/09/2025 |
| # PROSOLV CAP VERT | Remplace la fiche : 10/01/2024 |
|  | ### 101764-101984-102342-307401 |

#### Fournisseur

###### IPC

###### 10, quai Malbert

CS 71821 – 29218 BREST CEDEX 2 France

Tél. 02.98.43.45.44

ipc@groupe-ipc.com

RUBRIQUE 1 : Identification du mélange et de la Société

1.1. Identificateur de produit

Nom du produit : PROSOLV CAP VERT

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Solvant d’origine végétale

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la FDS

Voir fournisseur.

1.4. Numéro d’appel d’urgence

Contacter le 01.45.42.59.59 (INRS) pour la France.

Contacter le +32.70.245.245 (Centre Antipoison) pour la Belgique.

Contacter le +34.91.562.04.20 (Centre Antipoison) pour l’Espagne.

1.5. Autre information

Réservé à un usage professionnel.

RUBRIQUE 2 : Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations

Flam. Liq. 2, H225

Eye Irrit. 2, H319

Ce mélange ne présente pas de danger pour l'environnement. Aucune atteinte à l'environnement n'est connue ou prévisible

dans les conditions normales d'utilisation.

2.2. Eléments d’étiquetage

Le mélange est un produit détergent à usage biocide (voir la rubrique 15).

Conformément au Règlement (CE) n° 1272/2008 et ses adaptations

Pictogrammes de danger	:   GHS02		      GHS07

Mention d’avertissement	: DANGER

Mentions de danger

H225 : Liquide et vapeurs très inflammables.

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence

P210 : Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source

d’inflammation. Ne pas fumer.

P305+P351+P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs

minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à

rincer.

P337+P313 : Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin.

P403+P235 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

P501 : Eliminer le contenu/récipient conformément à la règlementation en vigueur.

| # FICHE DE DONNEES DE SECURITE # (Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878) | ## Page : 2/15 |
| --- | --- |
|  | ##### Révision n°: 3 |
|  | Date : 03/09/2025 |
| # PROSOLV CAP VERT | Remplace la fiche : 10/01/2024 |
|  | ### 101764-101984-102342-307401 |

RUBRIQUE 2 : Identification des dangers (suite)

2.3. Autres dangers

Le mélange ne contient pas de « Substances extrêmement préoccupantes » (SVHC) >= 0.1 % publiées par l’Agence

Européenne des Produits Chimiques (ECHA) selon l’article 57 du REACH : http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table. Se

référer à la rubrique 3 pour identifier les substances concernées.

Le mélange ne répond pas aux critères applicables aux mélanges PBT ou vPvB, conformément l’annexe XIII du règlement

REACH (CE) n° 1907/2006.

Le mélange ne contient pas de substances ≥ 0.1 % présentant des propriétés perturbant le système endocrinien

conformément aux critères énoncés dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission  ou le Règlement (UE)

2018/605 de la Commission.

RUBRIQUE 3 : Composition/Informations sur les composants

3.1. Substances

Aucune substance ne répond aux critères énoncés dans l’annexe II partie A du règlement REACH (CE) n° 1907/2006.

3.2. Mélanges

Composition

| Identification | Nom | Classification | % |
| --- | --- | --- | --- |
| INDEX : 603-002-00-5 CAS : 64-17-5 EC : 200-578-6 REACH: 01-2119457610-43 | ETHANOL | GHS07, GHS02 Dgr Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 [1] | 50-100 |
| INDEX : 603-117-00-0 CAS : 67-63-0 EC : 200-661-7 REACH : 01-2119457558-25 | PROPANE-2-OL | GHS07, GHS02 Dgr Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 [1] | 2.5-10 |
| CAS : 56-81-5 EC : 200-289-5 REACH : 01-2119471987-18 | GLYCEROL | Non classé [1] | 0-2.5 |
| INDEX : 603-071-00-1 CAS : 111-42-2 EC : 203-868-0 REACH : 01-2119488930-28 | DIETHANOLAMINE | GHS07, GHS05, GHS08, Dgr Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 STOT RE 2, H373 [1] | 0-2.5 |

Limites de concentration spécifiques estimation de la toxicité aiguë

| Identification | Limites de concentration spécifiques | ETA |
| --- | --- | --- |
| INDEX : 603-117-00-0 CAS : 67-63-0 EC : 200-661-7 REACH : 01-2119457558-25 PROPANE-2-OL |  | dermale : ETA = 13900 mg/kg PC orale : ETA = 5840 mg/kg PC |
| CAS : 56-81-5 EC : 200-289-5 REACH : 01-2119471987-18 GLYCEROL |  | orale : ETA = 12600 mg/kg PC |
| INDEX : 603-071-00-1 CAS : 111-42-2 EC : 203-868-0 REACH : 01-2119488930-28 DIETHANOLAMINE |  | inhalation : ETA = 0.2 mg/l (poussière/brouillard) dermale : ETA = 12970 mg/kg PC |

| # FICHE DE DONNEES DE SECURITE # (Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878) | ## Page : 3/15 |
| --- | --- |
|  | ##### Révision n°: 3 |
|  | Date : 03/09/2025 |
| # PROSOLV CAP VERT | Remplace la fiche : 10/01/2024 |
|  | ### 101764-101984-102342-307401 |

RUBRIQUE 3 : Composition/Informations sur les composants (suite)

Informations sur les composants

Texte complet des phrases H : voir la rubrique 16.

[1] Substance pour laquelle il existe des valeurs limites d’exposition sur le lieu de travail.

RUBRIQUE 4 : Premiers secours

D’une manière générale, en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin.

NE JAMAIS rien faire ingérer à une personne inconsciente.

4.1. Description des mesures de premiers secours

En cas de contact avec les yeux

Laver abondamment avec de l’eau douce durant 15 minutes en maintenant les paupières écartées.

S’il apparaît une douleur, une rougeur ou une gêne visuelle, consulter un ophtalmologiste.

En cas d’ingestion

En cas d’ingestion, si la quantité est peu importante (pas plus d’une gorgée), rincer la bouche avec de l’eau et consulter un

médecin. Garder au repos. NE PAS faire vomir.

Consulter un médecin en lui montrant l’étiquette.

En cas d’ingestion accidentelle, appeler un médecin pour juger de l’opportunité d’une surveillance et d’un traitement

ultérieur en milieu hospitalier, si besoin est. Montrer l’étiquette.

4.2. Principaux symptômes et effets aigus et différés

Aucune donnée n’est disponible.

4.3. Indications des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune donnée n’est disponible.

RUBRIQUE 5 : Mesures de lutte contre l’incendie

Inflammable

Les poudres chimiques, le dioxyde de carbone et les autres gaz extincteur conviennent pour de petits feux.

5.1. Moyens d’extinction

Refroidir les emballages à proximité des flammes pour éviter les risques d’éclatement des récipients sous pression.

Moyens d’extinction appropriés

En cas d’incendie, utiliser : eau pulvérisée ou brouillard d’eau, eau avec additif AFFF (Agent Formant Film Flottant), 	halons, mousse, poudres polyvalentes ABC, poudres BC, dioxyde de carbone (CO2).

Empêcher les effluents de la lutte contre le feu de pénétrer dans les égouts ou les cours d’eau.

Moyens d’extinction inappropriés

En cas d’incendie, ne pas utiliser : jet d’eau.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Un incendie produira souvent une épaisse fumée noire. L’exposition aux produits de décomposition peut comporter des

risques pour la santé. Ne pas respirer les fumées.

En cas d’incendie, peut se former : monoxyde de carbone (CO), dioxyde de carbone (CO2).

5.3. Conseils aux pompiers

Les intervenants seront équipés d’appareils de protection respiratoire autonomes isolants.

RUBRIQUE 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipements de protection et procédure d’urgence

Se référer aux mesures de protection énumérées aux rubriques 7 et 8.

Pour les non-secouristes

A cause des solvants organiques contenus dans le mélange, éliminer les sources d’ignition et ventiler les locaux.

Eviter tout contact avec la peau et les yeux.

Pour les secouristes

Les intervenants seront munis d’équipements de protection individuelle appropriés (voir rubrique 8).

| # FICHE DE DONNEES DE SECURITE # (Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878) | ## Page : 4/15 |
| --- | --- |
|  | ##### Révision n°: 3 |
|  | Date : 03/09/2025 |
| # PROSOLV CAP VERT | Remplace la fiche : 10/01/2024 |
|  | ### 101764-101984-102342-307401 |

RUBRIQUE 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle (suite)

6.2. Précautions pour la protection de l’environnement

Contenir et recueillir les fuites avec des matériaux absorbants non combustibles, par exemple : sable, terre, vermiculite,

terre de diatomée dans des fûts en vue de l’élimination des déchets.

Empêcher toute pénétration dans les égouts ou cours d’eau.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Nettoyer de préférence avec un détergent, éviter l’utilisation de solvants.

6.4. Référence à d’autres rubriques

Aucune donnée n’est disponible.

RUBRIQUE 7 : Manipulation et stockage

Les prescriptions relatives aux locaux de stockage sont applicables aux ateliers où est manipulé le mélange.

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Se laver les mains après chaque utilisation.

Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

Prévention des incendies

Manipuler dans des zones bien ventilées.

Les vapeurs sont plus lourdes que l’air. Elles peuvent se répandre le long du sol et former des mélanges explosifs avec l’air.

Empêcher la création de concentrations inflammables ou explosives dans l’air et éviter les concentrations de vapeurs > aux

valeurs limites d’exposition professionnelle.

Eviter l’accumulation des charges électrostatiques avec des branchements sur la terre.

Le mélange peut se charger électrostatiquement : mettre toujours à la terre lors des transvasements. Porter des chaussures et

des vêtements antistatiques et réaliser les sols en matériau conducteur.

Utiliser le mélange dans des locaux dépourvus de toute flamme nue ou autres sources d’ignition, et posséder un équipement

électrique protégé.

Garder les emballages solidement fermés et les éloigner des sources de chaleur, d’étincelles et de flammes nues.

Ne pas utiliser des outils pouvant provoquer des étincelles. Ne pas fumer.

Interdire l’accès aux personnes non autorisées.

Equipements et procédures recommandés

Pour la protection individuelle, voir la rubrique 8.

Observer les précautions indiquées sur l’étiquette ainsi que les réglementations de la protection du travail.

Eviter le contact du mélange avec les yeux.

Les emballages entamés doivent être refermés soigneusement et conservés en position verticale.

Equipements et procédures interdits

Il est interdit de fumer, manger et boire dans les locaux où le mélange est utilisé.

7.2. Conditions d’un stockage sûr, y compris d’éventuelles incompatibilités

Aucune donnée n’est disponible.

Stockage

Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit sec et bien ventilé.

Conserver à l’écart de toute source d’ignition – Ne pas fumer.

Tenir éloigné de toute source d’ignition, de chaleur et de la lumière solaire directe. Eviter l’accumulation de charges

électrostatiques. Le sol des locaux sera imperméable et formera cuvette de rétention afin qu’en cas de déversement

accidentel, le liquide ne puisse se répandre au dehors.

Emballage

Toujours conserver dans des emballages d’un matériau identique à celui d’origine.

7.3. Utilisation finale particulière

Aucune donnée n’est disponible.

| # FICHE DE DONNEES DE SECURITE # (Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878) | ## Page : 5/15 |
| --- | --- |
|  | ##### Révision n°: 3 |
|  | Date : 03/09/2025 |
| # PROSOLV CAP VERT | Remplace la fiche : 10/01/2024 |
|  | ### 101764-101984-102342-307401 |

RUBRIQUE 8 : Contrôle de l’exposition / Protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

Valeurs limites d’exposition professionnelle

| Ethanol (64-17-5) |  |  |
| --- | --- | --- |
| France | Nom local | Alcool éthylique |
| France | VME (mg/m3) | 1900 |
| France | VME (ppm) | 1000 |
| France | VLE (mg/m3) | 9500 |
| France | VLE (ppm) | 5000 |
| Belgique | Valeur seuil (mg/m3) | 1907 |
| Belgique | Valeur seuil (ppm) | 1000 |
| Belgique | Valeur courte durée (mg/m3) | * |
| Belgique | Valeur courte durée (ppm) | * |
| Espagne | VLA-EC (ppm) | 1.000 |
| Espagne | VLA-EC (mg/m3) | 1.910 |
| Espagne | Nota | S |
| Propane-2-ol (67-63-0) |  |  |
| France | Nom local | Propane-2-ol |
| France | VME (mg/m3) | - |
| France | VME (ppm) | - |
| France | VLE (mg/m3) | 980 |
| France | VLE (ppm) | 400 |
| Belgique | Valeur seuil (ppm) | 200 |
| Belgique | Valeur seuil (mg/m3) | 500 |
| Belgique | Valeur courte durée (ppm) | 400 |
| Belgique | Valeur courte durée (mg/m3) | 1000 |
| Belgique | Classification additionnelle | - |
| Espagne | VLA-ED (ppm) | 200 |
| Espagne | VLA-ED (mg/m3) | 500 |
| Espagne | VLA-EC (ppm) | 400 |
| Espagne | VLA-EC (mg/m3) | 1000 |
| Espagne | Nota | VLB-S |
| Glycerol (56-81-5) |  |  |
| France | VME (mg/m3) | 10 |
| Belgique | Valeur seuil (ppm) | * |
| Belgique | Valeur seuil (mg/m3) | 10 |
| Belgique | Valeur courte durée (ppm) | * |
| Belgique | Valeur courte durée (mg/m3) | * |
| Espagne | VLA-ED (ppm) | 10 |
| Espagne | VLA-ED (mg/m3) | - |
| Espagne | Nota | - |
| Diéthanolamine (111-42-2) |  |  |
| France | VME (mg/m3) | 15 |
| France | VME (ppm) | 3 |
| Belgique | Valeur seuil (mg/m3) | 1 |
| Belgique | Valeur seuil (ppm) | 0.2 |
| Belgique | Valeur courte durée (mg/m3) | * |
| Belgique | Valeur courte durée (ppm) | * |
| Espagne | VLA-ED (ppm) | 0.46 |
| Espagne | VLA-ED (mg/m3) | 2 |
| Espagne | Nota | vía dérmica, f véase Capítulo 9 |

| # FICHE DE DONNEES DE SECURITE # (Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878) | ## Page : 6/15 |
| --- | --- |
|  | ##### Révision n°: 3 |
|  | Date : 03/09/2025 |
| # PROSOLV CAP VERT | Remplace la fiche : 10/01/2024 |
|  | ### 101764-101984-102342-307401 |

RUBRIQUE 8 : Contrôle de l’exposition / Protection individuelle (suite)

Dose dérivée sans effet (DNEL) ou dose dérivée avec effet minimum (DMEL)

DIETHANOLAMINE (CAS : 111-42-2)

Utilisation finale :	Travailleurs

Voie d’exposition :	Contact avec la peau

Effets potentiels sur la santé :	Effets systémique à long terme

DNEL :	0.13 mg/kg de poids corporel/jour

Voie d’exposition :	Inhalation

Effets potentiels sur la santé :	Effets locaux à long terme

DNEL :	1 mg de substance/m3

Utilisation finale :	Consommateurs

Voie d’exposition :	Ingestion

Effets potentiels sur la santé :	Effets systémique à long terme

DNEL :	0.06 mg/kg de poids corporel/jour

Voie d’exposition :	Contact avec la peau

Effets potentiels sur la santé :	Effets systémiques à long terme

DNEL :	0.07 mg/kg de poids corporel/jour

Voie d’exposition :	Inhalation

Effets potentiels sur la santé :	Effets locaux à long terme e

DNEL :		0.25 mg de substance/m3

PROPANE-2-OL (CAS : 67-63-0)

Utilisation finale :	Travailleurs

Voie d’exposition :	Contact avec la peau

Effets potentiels sur la santé :	Effets systémique à long terme

DNEL :	888 mg/kg de poids corporel/jour

Voie d’exposition :	Inhalation

Effets potentiels sur la santé :	Effets systémiques à long terme

DNEL :	500 mg de substance/m3

Utilisation finale :	Consommateurs

Voie d’exposition :	Ingestion

Effets potentiels sur la santé :	Effets systémique à long terme

DNEL :	26 mg/kg de poids corporel/jour

Voie d’exposition :	Contact avec la peau

Effets potentiels sur la santé :	Effets systémiques à long terme

DNEL :	319 mg/kg de poids corporel/jour

Voie d’exposition :	Inhalation

Effets potentiels sur la santé :	Effets systémiques à long terme

DNEL :		89 mg de substance/m3

ETHANOL (CAS : 64-17-5)

Utilisation finale :	Travailleurs

Voie d’exposition :	Contact avec la peau

Effets potentiels sur la santé :	Effets systémiques à long terme

DNEL :	343 mg/kg de poids corporel/jour

Voie d’exposition :	Inhalation

Effets potentiels sur la santé :	Effets locaux à court terme

DNEL :	1900 mg de substance/m3

Voie d’exposition :	Inhalation

Effets potentiels sur la santé :	Effets systémique à long terme

DNEL :	950 mg de substance/m3

Utilisation finale :	Consommateurs

Voie d’exposition :	Ingestion

Effets potentiels sur la santé :	Effets systémiques à court terme

DNEL :	87 mg/kg de poids corporel/jour

| # FICHE DE DONNEES DE SECURITE # (Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878) | ## Page : 7/15 |
| --- | --- |
|  | ##### Révision n°: 3 |
|  | Date : 03/09/2025 |
| # PROSOLV CAP VERT | Remplace la fiche : 10/01/2024 |
|  | ### 101764-101984-102342-307401 |

RUBRIQUE 8 : Contrôle de l’exposition / Protection individuelle (suite)

Voie d’exposition :	Contact avec la peau

Effets potentiels sur la santé :	Effets systémiques à long terme

DNEL :	206 mg/kg de poids corporel/jour

Voie d’exposition :	Inhalation

Effets potentiels sur la santé :	Effets locaux à court terme

DNEL :	950 mg de substance/m3

Voie d’exposition :	Inhalation

Effets potentiels sur la santé :	Effets systémiques à long terme

DNEL :	114 mg de substance/m3

Concentration prédite sans effet (PNEC)

DIETHANOLAMINE (CAS : 111-42-2)

Compartiment de l’environnement		Sol

PNEC		0.0112 mg/kg

Compartiment de l’environnement		Eau douce

PNEC		0.0022 mg/l

Compartiment de l’environnement		Eau de mer

PNEC		0.00022 mg/l

Compartiment de l’environnement		Sédiment d’eau douce

PNEC		0.0627 mg/kg

Compartiment de l’environnement		Sédiment d’eau de mer

PNEC		0.00627 mg/kg

Compartiment de l’environnement		Usine de traitement des eaux usées

PNEC		100 mg/l

PROPANE-2-OL (CAS : 67-63-0)

Compartiment de l’environnement		Sol

PNEC		28 mg/kg

Compartiment de l’environnement		Eau douce

PNEC		140.9 mg/l

Compartiment de l’environnement		Eau de mer

PNEC		140.9 mg/l

Compartiment de l’environnement		Eau à rejet intermittent

PNEC		140.9 mg/l

Compartiment de l’environnement		Sédiment d’eau douce

PNEC		552 mg/kg

Compartiment de l’environnement		Usine de traitement des eaux usées

PNEC		2251 mg/l

ETHANOL (CAS : 64-17-5)

Compartiment de l’environnement		Eau douce

PNEC		0.96 mg/l

Compartiment de l’environnement		Eau de mer

PNEC		0.79 mg/l

Compartiment de l’environnement		Eau à rejet intermittent

PNEC		2.75 mg/l

Compartiment de l’environnement		Sédiment d’eau douce

PNEC		3.6 mg/kg poids sec

Compartiment de l’environnement		Sédiment marin

PNEC		2.9 mg/kg poids sec

Compartiment de l’environnement		Usine de traitement des eaux usées

PNEC		0.63 mg/kg

| # FICHE DE DONNEES DE SECURITE # (Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878) | ## Page : 8/15 |
| --- | --- |
|  | ##### Révision n°: 3 |
|  | Date : 03/09/2025 |
| # PROSOLV CAP VERT | Remplace la fiche : 10/01/2024 |
|  | ### 101764-101984-102342-307401 |

RUBRIQUE 8 : Contrôle de l’exposition / Protection individuelle (suite)

8.2. Contrôle de l’exposition

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Utiliser des équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus.

Stocker les équipements de protection individuelle dans un endroit propre, à l’écart de la zone de travail.

Lors de l’utilisation, ne pas manger, boire ou fumer. Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.

Protection oculaire

Eviter le contact avec les yeux.

Utiliser des protections oculaires conçues contre les projections de liquide.

Avant toute manipulation, il est nécessaire de porter des lunettes masque conformes à la norme NF EN166.

En cas de danger accru, utiliser un écran facial pour la protection du visage.

Le port de lunettes correctrices ne constitue pas une protection.

Il est recommandé aux porteurs de lentilles de contact d’utiliser des verres correcteurs lors des travaux où ils peuvent être

exposés à des vapeurs irritantes.

Prévoir des fontaines oculaires dans les ateliers où le produit est manipulé de façon constante.

Protection des mains

Utiliser des gants de protection appropriés résistants aux agents chimiques conformes à la norme EN ISO 374-1.

La sélection des gants doit être faite en fonction de l'application et de la durée d'utilisation au poste de travail.

Les gants de protection doivent être choisis en fonction du poste de travail : autres produits chimiques pouvant être manipulés, protections physiques nécessaires (coupure, piqûre, protection thermique), dextérité demandée.

Type de gants conseillés : - Caoutchouc Nitrile (Copolymère butadiène-acrylonitrile (NBR)) - PVA (Alcool polyvinylique).

Protection de la peau et du corps

Le personnel portera un vêtement de travail régulièrement lavé.

Après contact avec le produit, toutes les parties du corps souillées devront être lavées.

RUBRIQUE 9 : Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Etat physique

Etat physique 	: Liquide fluide

Couleur

: Incolore

Odeur

Seuil olfactif	: Non précisé

Point de fusion

Point/intervalle de fusion	: Non précisé

Point de congélation

Point/intervalle de décongélation		: Non précisé

Point d’ébullition ou oint initial d’ébullition et intervalle d’ébullition

Point/intervalle d’ébullition	: > 35°C

Inflammabilité

Inflammabilité (solide, gaz)		: Non précisé

Limites inférieure et supérieure d’explosion

Dangers d’explosion, limite inférieure d’explosivité (%)	: Non précisé

Dangers d’explosion, limite supérieure d’explosivité (%)	: Non précisé

Point d’éclair

Intervalle de point d’éclair	: 12°C

Température d’auto-inflammation

Point/intervalle d’auto-inflammation	: Non précisé

Température de décomposition

Point/intervalle de décomposition		: Non précisé

| # FICHE DE DONNEES DE SECURITE # (Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878) | ## Page : 9/15 |
| --- | --- |
|  | ##### Révision n°: 3 |
|  | Date : 03/09/2025 |
| # PROSOLV CAP VERT | Remplace la fiche : 10/01/2024 |
|  | ### 101764-101984-102342-307401 |

RUBRIQUE 9 : Propriétés physiques et chimiques (suite)

pH

pH			: 9.00 +/- 0.5 - Base faible

pH en solution aqueuse		: Non précisé

Viscosité cinématique

Viscosité		: Non précisé

Hydrosolubilité

Hydrosolubilité	: Diluable

Liposolubilité		: Non précisé

Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)

Coefficient de partage n-octanol/eau	: Non précisé

Pression de vapeur

Pression de vapeur (50°C)		: Non concerné

Densité et/ou densité relative

Densité			: 0.865

Densité de vapeur relative

Densité de vapeur		: Non précisé

Caractéristiques des particules

Le mélange ne contient pas de nanoforme.

9.2. Autres informations

Aucune donnée n’est disponible.

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Aucune donnée n’est disponible.

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Aucune donnée n’est disponible.

RUBRIQUE 10 : Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Aucune donnée n’est disponible.

10.2. Stabilité chimique

Ce mélange est stable aux conditions de manipulation et de stockage recommandées à la rubrique7.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Exposée à des températures élevées, le mélange peut dégager des produits de décomposition dangereux, tels que monoxyde

et dioxyde de carbone, fumées, oxyde d’azote.

10.4. Conditions à éviter

Tout appareil susceptible de produire une flamme ou de porter à haute température une surface métallique (brûleurs, arcs

électriques, fours, …) sera banni des locaux.

Eviter : l’échauffement, la chaleur, l’accumulation de charges électrostatiques, des flammes et surfaces chaudes.

10.5. Matières incompatibles

Aucune donnée n’est disponible.

10.6. Produits de décomposition dangereux

La décomposition thermique peut dégager/former : monoxyde de carbone (CO), dioxyde de carbone (CO2).

RUBRIQUE 11 : Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

11.1.1. Substances

Toxicité aiguë

DIETHANOLAMINE (CAS : 111-42-2)

par voie orale	: DL50 > 1600 mg/kg de poids corporel

Espèce : Rat

OCDE Ligne directrice 401 (Toxicité aiguë par voie)

| # FICHE DE DONNEES DE SECURITE # (Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878) | ## Page : 10/15 |
| --- | --- |
|  | ##### Révision n°: 3 |
|  | Date : 03/09/2025 |
| # PROSOLV CAP VERT | Remplace la fiche : 10/01/2024 |
|  | ### 101764-101984-102342-307401 |

RUBRIQUE 11 : Informations toxicologiques (suite)

par voie cutanée	  DL50 = 12970 mg/kg de poids corporel

Espèce : Lapin

Par inhalation (Poussières/brouillard)	: CL50 = 0.2 mg/l

Espèce : Rat

OCDE Ligne directrice 403 (Toxicité aiguë par inhalation)

GLYCEROL (CAS : 56-81-5)

par voie orale	: DL50 = 12600 mg/kg de poids corporel

Espèce : Rat

par voie cutanée	  DL50 > 10000 mg/kg de poids corporel

Espèce : Lapin

PROPANE-2-OL (CAS : 67-63-0)

par voie orale	: DL50 = 5840 mg/kg

Espèce : Rat

OCDE Ligne directrice 401 (Toxicité aiguë par voie)

par voie cutanée	  DL50 = 13900 mg/kg

Espèce : Lapin

OCDE Ligne directrice 402 (Toxicité aiguë par voie cutanée)

Par inhalation (Poussières/brouillard)	: CL50 > 25 mg/l

Espèce : Rat

OCDE Ligne directrice 403 (Toxicité aiguë par inhalation)

Corrosion cutanée/irritation cutanée

DIETHANOLAMINE (CAS : 111-42-2)

: Espèce : Lapin

OCDE Ligne directrice 404 (Effet irritant/corrosif aigu sur la peau)

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Aucune donnée n’est disponible.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

PROPANE-2-OL (CAS : 67-63-0)

Essai de stimulation des ganglions lymphatiques

: Non sensibilisant.

Espèce : Porc de Guinée

OCDE Ligne directrice 406 (Sensibilisation de la peau)

Mutagénicité sur les cellules germinales

PROPANE-2-OL (CAS : 67-63-0)

Mutagénèse (in vivo)	: Négatif

Espèce : Souris

OCDE Ligne directrice 474 (Le test de micronoyaux sur les érythrocytes de

mammifères)

Mutagénèse (in vitro)	: Négatif

Espèce : Bactéries

OCDE Ligne directrice 471 (Essai de mutation réverse sur des bactéries)

Cancérogénicité

PROPANE-2-OL (CAS : 67-63-0)

Test de cancérogénicité	: Négatif.

Aucun effet cancérogène.

Espèce : Souris

OCDE Ligne directrice 451 (Etudes de cancérogénèse)

Toxicité pour la reproduction

PROPANE-2-OL (CAS : 67-63-0)

Aucun effet toxique pour la reproduction.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique

Aucune donnée n’est disponible.

| # FICHE DE DONNEES DE SECURITE # (Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878) | ## Page : 1/15 |
| --- | --- |
|  | ##### Révision n°: 3 |
|  | Date : 03/09/2025 |
| # PROSOLV CAP VERT | Remplace la fiche : 10/01/2024 |
|  | ### 101764-101984-102342-307401 |

RUBRIQUE 11 : Informations toxicologiques (suite)

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée

Aucune donnée n’est disponible.

Danger par aspiration

Aucune donnée n’est disponible.

11.1.2. Mélange

Informations sur les classes de danger

Toxicité aiguë

Aucune donnée n’est disponible.

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Les contacts prolongés ou répétés avec le mélange peuvent enlever la graisse naturelle de la peau et provoquer ainsi des

dermatites non allergiques de contact et une absorption à travers l'épiderme.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Peut entraîner des effets réversibles sur les yeux, tels qu'une irritation oculaire qui est totalement réversible en deça d'une

période d'observation de 21 jours.

Des éclaboussures dans les yeux peuvent provoquer des irritations et des dommages réversibles..

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Aucune donnée n’est disponible.

Mutagénicité sur les cellules germinales

Aucune donnée n’est disponible.

Cancérogénicité

Aucune donnée n’est disponible.

Toxicité pour la reproduction

Aucune donnée n’est disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique

Aucune donnée n’est disponible.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée

Aucune donnée n’est disponible.

Danger par aspiration

Aucune donnée n’est disponible.

Autres informations

Symptômes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques

L'exposition aux vapeurs de solvants contenus dans le mélange au-delà des limites d'exposition indiquées peut conduire à des effets néfastes pour la santé, tels que l'irritation des muqueuses et du système respiratoire, affection des reins, du foie et du système nerveux central.

Les symptômes se produiront entre autres sous forme de céphalées, étourdissements, vertiges, fatigue, asthénie musculaire, et dans les cas extrêmes, perte de conscience.

Substance(s) décrite(s) dans une fiche toxicologique de l’INRS (Institut National de Recherche et de sécurité)

Ethanol (CAS 64-17-5) : Voir la fiche toxicologique n° 48.

Propane-2-ol (CAS 67-63-0) : Voir la fiche toxicologique n° 66.

11.2. Informations sur les autres dangers

Propriétés perturbant le système endocrinien

Le mélange ne contient aucune substance évaluée comme un perturbateur endocrinien pour des effets sur la santé

humaine.

RUBRIQUE 12 : Informations écologiques

12.1. Toxicité

12.1.1. Substances

| CAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 111-42-2 | DIETHANOLAMINE |  |
|  | CL50 (Poecilia reticulata) 96 h (mg/l) | > 100 |

| # FICHE DE DONNEES DE SECURITE # (Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878) | ## Page : 1/15 |
| --- | --- |
|  | ##### Révision n°: 3 |
|  | Date : 03/09/2025 |
| # PROSOLV CAP VERT | Remplace la fiche : 10/01/2024 |
|  | ### 101764-101984-102342-307401 |

RUBRIQUE 12 : Informations écologiques (suite)

| CAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| 111-42-2 | DIETHANOLAMINE |  |
|  | CE50 (Daphnia magna) 48 h (mg/l) | < 100 |
|  | NOEC (Daphnia magna) 21 j (mg/l) | 0.78 |
|  | CEr50 (Pseudokirchnerella subcapitata) 96 h | < 10 |
| 56-81-5 | GLYCEROL |  |
|  | CL50 (Oncorhynchus mykiss) 96 h (mg/l) | 54000 |
|  | CE50 (Daphnia magna) 24 h (mg/l) | > 10000 |
| 67-63-0 | PROPANE-2-OL |  |
|  | CL50 (Pimephales promelas) 96 h (mg/l) OCDE Ligne directrice 203 (Poisson, essai de toxicité aiguë | 9640 |
|  | CE50 (Daphnia magna) 24 h (mg/l) OCDE Ligne directrice 202 (Daphnia sp., essai de toxicité aiguë) | 9714 |
|  | CEr50 (Raphidocelis subcapitata) 72 h (mg/l) | > 100 |

12.1.2. Mélanges

Aucune information de toxicité aquatique n’est disponible sur le mélange.

12.2. Persistance et dégradabilité

12.2.1. Substances

DIETHANOLAMINE (CAS : 111-42-2)

Biodégradation	: Rapidement dégradable

GLYCEROL (CAS : 56-81-5)

Biodégradation	: Aucune donnée sur la dégradabilité n'est disponible, la substance est considérée

comme ne se dégradant pas rapidement.

PROPANE-2-OL (CAS : 67-63-0)

Demande chimique en oxygène	: DCO = 2.294 g/g

Demande biochimique en oxygène

(5 jours)	: DBO5 = 1.171 g/g

Biodégradation	: Rapidement dégradable

DBO5/DCO = 0.51

12.3. Potentiel de bioaccumulation

12.3.1. Substances

DIETHANOLAMINE (CAS : 111-42-2)

Coefficient de partage octanol/eau	: log koe = -2.46

PROPANE-2-OL (CAS 67-63-0)

Coefficient de partage octanol/eau	: log koe = 0.05

OCDE Ligne directrice 107 (Coefficient de partage (n-octanol/eau) : méthode par

agitation en flacon)

12.4. Mobilité dans le sol

Aucune donnée n’est disponible.

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Aucune donnée n’est disponible.

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Le mélange ne contient aucune substance évaluée comme un perturbateur endocrinien pour des effets sur l'environnement.

12.7. Autres effets néfastes

Aucune donnée n’est disponible.

RUBRIQUE 13 : Considérations relatives à l’élimination

Une gestion appropriée des déchets du mélange et/ou de son récipient doit être déterminée conformément aux dispositions de la directive 2008/98/CE.

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Ne pas déverser dans les égouts ni dans les cours d’eau.

| # FICHE DE DONNEES DE SECURITE # (Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878) | ## Page : 13/15 |
| --- | --- |
|  | ##### Révision n°: 3 |
|  | Date : 03/09/2025 |
| # PROSOLV CAP VERT | Remplace la fiche : 10/01/2024 |
|  | ### 101764-101984-102342-307401 |

RUBRIQUE 13 : Considérations relatives à l’élimination (suite)

Déchets

La gestion des déchets se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement et, notamment sans

créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore.

Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée.

Ne pas contaminer le sol ou l’eau avec des déchets, ne pas procéder à leur élimination dans l’environnement.

Emballages souillés

Vider complètement le récipient. Conserver la (les) étiquette(s) sur le récipient.

Remettre à un éliminateur agréé.

RUBRIQUE 14 : Informations relatives aux transports

Transporter le produit conformément aux dispositions de l’ADR pour la route, du RID pour le rail, de l’IMDG pour la mer, et de l’OACI/IATA pour le transport par air (ADR 2023 – IMDG 2022 [41-22] – OACI/IATA 2024 [65].

14.1 Numéro ONU ou numéro d’identification

1987

14.2. Désignation officielle de transport de l’ONU

UN1987 =ALCOOLS, N.S.A. (éthanol, propane-2-ol)

14.3. Classe(s) de danger pour le transport

Classe 3

14.4. Groupe d’emballage

II

14.5. Dangers pour l’environnement

Non

14.6. Précautions particulières à prendre par l’utilisateur

Aucune donnée n’est disponible.

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l’OMI

Aucune donnée n’est disponible.

RUBRIQUE 15 : Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législations particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé

et d’environnement

Informations relatives à la classification et à l’étiquetage figurant dans la rubrique 2

Les règlementations suivantes ont été prises en compte :

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 2023/707.

- Règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le règlement (UE) n° 2024/2564 (ATP 22).

Informations relatives à l’emballage

Aucune donnée n’est disponible.

Dispositions particulières

Aucune donnée n’est disponible.

Restrictions appliquées en vertu du titre VIII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006

Le mélange ne contient pas de substance soumise à restriction selon l’annexe XVII du règlement REACH (CE) n°

1907 :2006 : https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach.

Autorisations accordées en vertu du titre VII du règlement REACH (CE) n° 1907/2006

Le mélange ne contient pas de substance soumise à autorisation selon l'annexe XIV du règlement REACH (CE) n° 1907/2006 : https://echa.europa.eu/fr/authorisation-list.

Règlement sur l’appauvrissement de la couche d’ozone (UE 1005/2009)

Ne contient aucune substance soumise au RÈGLEMENT (CE) N° 1005/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU

CONSEIL du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

Règlement POP (UE 2019/1021, polluants organiques persistants)

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin

2019 concernant les polluants organiques persistants.

| # FICHE DE DONNEES DE SECURITE # (Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878) | ## Page : 14/15 |
| --- | --- |
|  | ##### Révision n°: 3 |
|  | Date : 03/09/2025 |
| # PROSOLV CAP VERT | Remplace la fiche : 10/01/2024 |
|  | ### 101764-101984-102342-307401 |

RUBRIQUE 15 : Informations réglementaires (suite)

Règlement PIC (UE 649/2012, consentement préalable en connaissance de cause)

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet

2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

Règlement sur les précurseurs d’explosifs (UE 2019/1148)

Ne contient aucune substance soumise au règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019

relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs.

Etiquetage des détergents (Règlement CE n° 648/2004 et 907/2006)

- moins de 5% : agents de surface non ioniques

Tableau des maladies professionnelles selon le Code du Travail français

N° TMP	Libellé

49		Affections cutanées provoquées par les amines aliphatiques, alicycliques ou les éthanolamines.

49Bis	Affections respiratoires provoquées par les amines aliphatiques, les éthanolamines ou l’isophoronediamine.

84			Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel :

84			Hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures

halogénés liquides ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; alcools, glycols, éthers de glycol ; cétones ;

aldéhydes ; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et

dimétylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; pyridine ; diméthylsulfone, diméthylsulfoxyde.

Nomenclature des installations classées (Version 55 de juillet 2024, prise en compte des dispositions de la directive

2012/18/UE dite Seveso 3)

N° ICPE 	Désignation de la rubrique	 						Régime   Rayon

4331	Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330.

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans

les cavités souterraines étant :

1. Supérieure ou égale à 1 000 t 							    A	    2

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t 				    E

3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t 				    DC

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.

Régime : A : Autorisation ; E : Enregistrement, D : Déclaration ; S : Servitude d’utilité publique ; C : soumis au Contrôle périodique prévu par l’article L512-11 du code de l’environnement.

Rayon : Rayon d’affichage en Kilomètres.

15.2. Evaluation de la sécurité chimique

Aucune donnée n’est disponible.

RUBRIQUE 16 : Autres informations

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont basées sur l’état de nos connaissances, à la date indiquée.

Les informations données dans la présente fiche doivent être considérées comme une description des exigences sécurité concernant le produit, elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification qualité et n’ont pas de valeur contractuelle sur les propriétés de celui-ci.

Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité concernent le produit spécifiquement désigné, et ne peuvent pas être valides s’agissant du produit associé à un autre produit ou à un procédé, à moins que cela soit spécifié dans le texte du présent document.

Libellés des phrases H, EUH figurant en rubrique 3

H225 : Liquide et vapeurs très inflammables

H302 : Nocif en cas d’ingestion

H315 : Provoque une irritation cutanée

H318 : Provoque de graves lésions des yeux

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux

| # FICHE DE DONNEES DE SECURITE # (Règlement REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878) | ## Page : 15/15 |
| --- | --- |
|  | ##### Révision n°: 3 |
|  | Date : 03/09/2025 |
| # PROSOLV CAP VERT | Remplace la fiche : 10/01/2024 |
|  | ### 101764-101984-102342-307401 |

RUBRIQUE 16 : Autres informations (suite)

H336 : Peut provoquer somnolence ou vertiges

H373 : Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée

Abréviations et acronymes

DL50 : La dose d'une substance testée entraînant une létalité à 50% au cours d'une période donnée.

CL50 : La concentration d'une substance testée entraînant une létalité de 50 % au cours d'une période donnée.

CE50 : La concentration effective de substance qui cause 50% de réaction maximum.

CEr50 : La concentration efficace de substance qui provoque 50% de réduction du taux de croissance.

NOEC : La concentration sans effet observé.

REACH : Enregistrement, évaluation, Autorisation et Restriction des Substances Chimiques.

ETA : Estimation Toxicité Aiguë

PC : Poids Corporel

DNEL : Dose dérivée sans effet.

PNEC : Concentration prédite sans effet.

UFI : Identifiant unique de formulation.

STEL : Short-term exposure limit

TWA : Time Weighted Averages

TMP : Tableaux des Maladies Professionnelles (France)

VLE : Valeur Limite d'Exposition.

VME : Valeur Moyenne d'Exposition.

ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route.

GHS02 : Flamme.

GHS07 : Point d'exclamation.

IATA : International Air Transport Association.

IMDG : International Maritime Dangerous Goods.

OACI : Organisation de l'Aviation Civile Internationale.

PBT : Persistante, bioaccumulable et toxique.

PIC : Prior Informed Consent.

POP : Polluant organique persistant.

RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.

SVHC : Substance of Very High Concern.

vPvB : Très persistante et très bioaccumulable.

WGK : Wassergefahrdungsklasse ( Water Hazard Class).

Liste des rubriques modifiées lors de la dernière révision : Rubriques 1 à 3-8-9-11-12-14 à 16 + références

Fin du document